7. Дополнительные функции

## Сканирование DCS кодов

Аналогично сканированию каналов с определенным тоном, но только для DCS кодов

- Нажмите клавишу TSDCS, чтобы ввести установку режима DCS.

- Нажмите и удерживайте  клавишу UP/DOWN в течение 1-2 секунд, но не более, для начала сканирования 104 DCS кодов.

- На дисплее отобразится десятичная точка в разряде1MHz.

- Сканирование останавливается, когда соответствующий код будет обнаружен.

- Сканирование не возобновится до тех пор, пока предыдущие действия не будут повторены.

- Нажмите любую клавишу кроме UP/DOWN чтобы выйти из режима

## ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ КЛАВИАТУРЫ

Это функция блокирует клавиши, чтобы избежать неумышленных изменений настроек трансивера.

- Нажмите клавиши FUNC и TSDCS , в то время как значок F отображается  на дисплее.

- На дисплее появится значок ключа.

- При активизированной функции блокировки клавиатуры можно обращаться только к  следующим командам:

- PTT

- FUNC + TSDCS, чтобы отменить эту функцию

- функция Monitor (чтобы открыть шумоподавитель для приема слабых сигналов)

- Установка уровня шумоподавителя

- клавиши UP/DOWN.

## ТОНАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ

Нажмите клавишу DOWN, при нажатой клавише PTT. Тональный вызов будет передаваться пока обе клавиши нажаты. Обычно достаточно нескольких секунд, чтобы активизировать репитер.

28