7. Дополнительные функции

## Программирование сканирования

Это - тип сканирования VFO, но в определенном диапазоне частот VFO. Весь диапазон трансивера разбивается на три участка, и сканирование происходит только внутри этих участков. Установив частотные границы PH и PL сканирование возможно по следующей схеме:

- Введите режим VFO, и установите PL и PH частоту в обозначенные каналы памяти. Войдите в режим памяти с помощью обычной последовательности для записи данных в каналы.

- Возвратитесь в режим VFO,  нажимая клавишу V/M. Установите частоту в пределах участка сканирования.

- Нажимайте клавишу MHz в течение более чем 1 секунды, чтобы начать сканирование. В процессе сканирования на дисплее будет отображаться  символ “P” после канала памяти.

- Используйте переключатель каналов или клавиши UP/DOWN, чтобы изменить направление сканирования. Нажмите любую клавишу кроме UP/DOWN чтобы выйти из режима сканирования.

## Сканирование каналов с определенным тоном

Эта функция автоматически ищет CTCSS в несущей приемного сигнала. Эта функция полезна при поиске репитера в тоновом режиме, или для связи со станцией, работающей в TSQ (CTCSS шумоподавление).

- Нажмите клавишу TSDCS, чтобы ввести режим установки декодера CTCSS.

- Нажмите и удерживайте клавишу UP/DOWN в течение 1-2 секунд, но не более, для начала сканирования 39 тонов.

- Когда соответствующий тон будет обнаружен, сканировавние прекратится и на дисплее будет отбражаться десятичная точка.

- Сканирование не возобновится до тех пор, пока предыдущие действия не будут повторены.

- Нажмите любую клавишу кроме UP/DOWN чтобы выйти из режима.

27

Верхняя частота диапазона

Диапазон (a)  ↕

PH

(b)  ↕

PL

(c)  ↕

Нижняя частота диапазона