5. Основные операции

# Режим VFO

Настройка VFO задана по умолчанию на заводе. VFO (генератор переменной частоты) позволяет Вам изменять частоту в соответствии с выбранным шагом канала вращая переключатель каналов, или используя клавиши UP/DOWN на микрофоне. VFO режим также используется при программировании данных, которые будут сохранены в каналах памяти, или для изменения параметров настроек трансивера.

- Проверьте текущий режим  по дисплею. Если значок “M” или “C” не отображен на нем, то радио  уже в режиме VFO.

- Если значок “M” или “C” отображен на нем нажимайте клавишу "V/M", пока эти значки не исчезнут.

# Изменение частоты шага каналов

Вращайте переключатель каналов по часовой стрелке, чтобы увеличить частоту, против часовой стрелки чтобы уменьшить. Клавиши UP/DOWN на микрофоне действуют таким же образом.

# Изменения частоты с шагом 1MHz

Это позволит быстро изменить частоту с шагом 1 MHz

- Нажмите клавишу MHz. Цифры после 100KHz исчезнут на дисплее.

- Вращая переключатель каналов, установите нужную частоту.

14

Режим VFO

Уменьшение

частоты

увеличение

частоты

установка