7. Дополнительные функции

## АВТОНАБОР

В режиме автонабора автоматически передается заранее запрограммированная последовательность DTMF. DTMF (Dual-Tone-Multi-Frequency) – это те же тоны, которые используются в телефонной системе, и они часто используются для дистанционного управления электронными устройствами или телефонными системами AUTOPATCH, доступных в некоторых репитерах.

Для программирования памяти автонабора:

- Нажмите FUNC клавишу и клавишу TSDCS одновременно, чтобы войти в режим установок. На дисплее по умолчанию отобразится 0  с правой стороны. Это один из 10 номеров (от 0 до 9) ячеек памяти.

- Используйте клавиши UP/DOWN для выбора ячейки памяти.

- Вращайте переключатель каналов, чтобы выбрать первую цифру, затем нажмите клавишу TSQ, для ввода. Курсор переместится вправо. Повторите последовательность, чтобы ввести все цифры.

- Используйте [-] для ввода паузы. Дисплей прокручивается после ввода 7-й цифры. Максимальное количество цифр 16. Могут быть введены цифры от 0 до 9, пауза, * и #.

- Для проверки введенных цифр нажмите FUNC и вращайте переключатель каналов, пока значок F отображается на дисплее.

- Для удаления нажмите клавишу CALL. Нажмите PTT, V/M,  MHz или SQL, чтобы выйти и возвратиться первоначальному состоянию.

29

пример ввода

номера 7012356

в память номеров