8. Пакетные операции

### [Пакетный режим с использованием внешнего TNC]

Подключите PC к разъему DSUB9. Расположение контактов DSUB9 следующее:

- SQC squelch signal output. Carrier in: closed. Open collector output.

- Packet reception DATA output(9600bps) output level 500mVrms/10Kohm

- Packet transmission DATA input (9600bps) input level 300mV/600ohm Max input level 600mV.

- Packet reception DATA output(1200bps) output level 100mV/600ohm

- Ground

- No Connection

- PTT signal input : Low (GND) : TX, Open: RX

- 5.0Vdc output: Max current less than 50mA

- Packet transmission DATA input(1200bps): input level 100mV/600ohm

35

Нумерация контактов

(вид со стороны радио)