6. Режим установки параметров

## Ограничение времени передачи ТОТ

TOT особенно популярен в репитерных системах. Этот режим запрещает пользователю выходить на  передачу после того, как истек некоторый период времени. Устанавливая эту функцию согласно требованию репитерных систем, радио оповещает пользователя звуковым сигналом за 5 секунд до окончания этого времени. Когда время истекает, трансивер автоматически прекращает передачу и переходит в режим приема. Это позволяет и репитеру перейти в режим ТОТ для следующего корреспондента. Пока кнопка PTT не отпущена и не нажата снова трансивер не будет передавать.

- В этом меню дисплей показывает по умолчанию TOT-OFF.

- Вращайте переключатель каналов, чтобы выбрать время ТОТ. Показания дисплея должены изменяться как показано на рисунке. Цифры означают время в секундах.

- Это время можно устанавливать до 450 секунд (7.5 минут).

# Таймер паузы между сеансами передачи TOT Penalty

Когда установлен режим TOT, эта функция запрещает передачу, если от момента одного нажатия на РТТ до другого прошло меньше установленного в этом режиме времени.

- В течение TOT Penalty, если клавиша PTT нажата, радио не передает и звучит звуковой сигнал.

- Если кнопка PTT непрерывно нажата в течение времени TOT и TOT Penalty, эта функция будет автоматически отменена.

- Параметр по умолчанию TP-OFF. Вращайте переключатель каналов, чтобы выбрать штрафное время, максимально 15 секунд.

23

установлено

время 5 секунд