6. Режим установки параметров

## Алфавитно-цифровая метка

Каналы, сохраненные в режиме памяти могут быть отображены на дисплее с алфавитно-цифровой меткой вместо частоты. Сначала запрограммируйте каналы в памяти.

Всего доступен набор из 67 символов включающий буквы  A-Z, и цифры 0-9.

- Введите режим установки, когда радио находится в режиме памяти.

- Выберите режим установки алфавитно-цифровой метки,  вращая переключатель каналов или клавиши UP/DOWN. На дисплее отобразится символ [A] .

- Вращайте переключатель каналов, чтобы выбрать символ. Нажмите клавишу V/M. Символ введен.

- Следующий символ высветится рядом с предыдущим. Повторите ту же последовательность действий. Максимальное количество символов семь.

- Для удаления символов нажмите клавишу [CALL].

- Чтобы выйти из режима программирования метки нажмите одну из следующих клавиш: PTT, FUNC, TS, DCS.

После программирования алфавитно-цифровая метка будет отображена в режиме памяти на соответствующих каналах вместо частоты. Номер канала памяти и другие символы также будут отображены. Если Вы хотите увидеть запрограммированную частоту, нажмите FUNC. Чтобы вернуться к текстовому дисплею, подождите 5 секунд, или нажмите любую клавишу. Нажатие любой клавиши вместе с FUNC возвращает дисплей в нормальный режим, независимо от текущего состояния дисплея.

Важно! Эту функцию нельзя использовать, если не запрограммированы данные в памяти каналов!

# Регулятор освещенности

Освещение дисплея может быть неярким

- [LAMP-H] отображается как значение по умолчанию.

- Вращайте переключатель каналов, чтобы выбрать более яркий (H) или более темный (L) режим.

25