7. Дополнительные функции

Ваш трансивер обладает множеством дополнительных функций.

## ФУНКЦИЯ СКАНИРОВАНИЯ

Используйте эту функцию для автоматического поиска радиосигналов. в трансивере доступны 6 различных типов сканирования. В режиме установки  выберите режим Timer или режим Busy, чтобы задать необходимый тип сканирования. Если в радио включен режим тонового шумоподавления CTCSS (TSQ) или DCS шумоподваления  звук можно будет услышать только на каналах с соответвующими TSQ или DCS. Иначе сканирование будет останавливаться, но никакой аудиоинформации слышно не будет. Направление сканирования - вверх или вниз может быть изменено в процессе сканирования,  вращая переключатель каналов или нажимая клавиши UP или DOWN в нужном направлении.

[VFO Сканирование]

Сканируются все каналы VFO в соответствии с установленным шагом

- Введите режим VFO.

- Нажмите в течение 1-2 секунд кнопку UP чтобы сканировать вверх по диапазону, или DOWN, чтобы вниз (если удерживать кнопку более двух секунд, то включится режим автоповторений).

- Сканирование начинается, и прекращается на той частоте, где обнаружен сигнал, и возобновляется согласно установленному типу сканирования.

- Чтобы выйти из режима сканирования нажмите любую клавишу, кроме клавиш UP/DOWN.

[Сканирование памяти]

Сканируются все каналы памяти, кроме каналов, в которых установлен признак пропуска.

- Введите режим Memory.

- Последовательность - та же, как и при сканировании VFO. Используйте клавиши UP/DOWN.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Режим  пропуска канала памяти.

Этот режим позволяет пропускать определенные каналы при сканировании. Признак пропуска может быть установлен даже после того, как канал запрограммирован в памяти.

- В режиме Memory выберите канал, который будет пропущен. Нажмите клавишу FUNC. В то время как значок F отображается на дисплее, нажмите клавишу V/M. Повторите эту последовательность, чтобы удалить установку.

- Если у канала памяти установлен признак пропуска, то на

дисплее будет мигать десятичная точка в разряде 10MHz

на этом канале.

- Каналы CALL, PL, PH, и ch. 99 всегда пропускаются при

сканировании памяти.

26

появляются точки