11. Спецификации

| # Главные |  |
| --- | --- |
| Диапазон частот | T :TX 144 - 147. 995MHz RX 118 - 135. 995MHz (АМ) 136 - 173. 995MHz E: TX 144 - 145. 995MHz RX 144 - 145. 995MHz TA: TX 136 - 173. 995MHz RX 136 - 173. 995MHz TX 136 - 173. 995MHz RX 118 - 135. 995MHz (АМ) RX 136 - 173. 995MHz |
| Класс излучения: | 16K0F3E (FM) /8K50F3E (Narrow-FM) F1, F2, F3 |
| Шаг каналов: | 5, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 кГц |
| Количество каналов памяти: | 100 каналов + 1вызывной канал |
| Импеданс антенны: | 50 Ом несимметричный |
| Стабильность частоты: | + /- 5ppm |
| Импеданс микрофона: | 2Ком |
| Номинальное напряжение: | 13. 8VDC + /-15% (11.7 - 15. 8V) |
| Ток: | При передаче: приблизительно 11.0 A При приеме: приблизительно 600mA (Макс) 400mA SQL |
| Рабочая температура: | -10C + 60C |
| Земля: | Минус |
| Размер: | 142X40X174 mm |
| Вес: | Приблизительно 1.0 kg |
| # Передатчик |  |
| Выходная мощность: | 50W (HI) высокая *1 10W (MID) средняя Приблизительно 5W (LOW) низкая |
| Модуляция: | Частотная |
| Внеполосные излучения: | -60dB или менее |
| Максимальная частота девиация | + /-5kHz / + /-2.5 kHz (режим Narrow) |
| ##### Приемник |  |
| Схема: | супергетеродин с двойным преобразованием частоты. |
| Чувствительность: | -12. 0dBu (0. 25 мкв) или менее ( 12dB SINAD) |
| Промежуточные частоты: | 1. 21.7 MHz 2. 450kHz |
| Чувствительность шумоподавителя: | -16.0 dBu (0.1мкв) |
| Избирательность(-6dB): | 12kHz / 6kHz или более (в режиме Narrow) |
| Избирательность (-60dB): | 28kHz или менее / 14kHz или менее (в режиме Narrow) |
| Выходная аудиомощность: | 2. 0W (8 ом, при 10 % искажений) |

*1 DR-135TA: 33W или более.

41